Инструкция по смене IP адреса на принтере модели

Kraftway KRP-600

- Запустите программу настройки принтера под операционной системой Windows.

- Выберите операцию NetWinConfig

Как результат должно запуститься окно следующего вида

- Нажмите на кнопку Search Printer(S)

- Выберите из списка принтер, настройки которого Вы хотите изменить

- Нажмите на кнопку IP Parameter Setting(I). По умолчанию пароль на настройки не установлен. Нажмите кнопку OK.

- Измените настройки локальной сети принтера.

- После внесения изменений нажмите OK

- Нажмите OK

- Для вступления изменений в силу нажмите кнопку OK. Далее  Вам нужно будет нажать на кнопку Reboot Device, если больше ни каких изменений в настройках Вам производить не надо.

- После нажатия кнопки Reboot Device принтер должен промотать  две строки бумагу вперед. Это будет говорить о том, что настройки применены. Выполните поиск устройства в сети повторно. В списке устройств должен появится ваш принтер с измененным IP адресом.